ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CƠ KHÍ

BÀI TẬP LỚN

BÀI TẬP MỞ RỘNG VI ĐIỀU KHIỂN

GVHD: PGS. TS. Nguyễn Duy Anh

| Họ và tên sinh viên | Mã số sinh viên |
| --- | --- |
| Trần Gia Khang | 2311472 |
| Phan Võ Tấn Phương | 2312759 |

TP. Hồ Chí Minh, 7/202

YÊU CẦU BÀI TẬP

Bài tập Led nhấp nháy:

• Nhóm chuẩn bị các yêu cầu sau:

• 1. Dùng VĐK kết nối 1 đèn Led – Màu xanh, Kết nối 1 nút nhấn nhỏ.

Thực hiện các tác vụ sau

1.1 Nhấn nút nhấn, đèn Led sáng. Thả nút nhấn, đèn Led tắt.

1.2 Nhấn nút nhấn, đèn Led sáng, 5 giây sau đèn Led tự tắt ( Có 2 trường hợp phụ. Nếu nhấn tiếp nút nhấn, đèn Led k bị can thiệp. Nếu nhấn nút nhấn, đèn Led bị can thiệp và phải đếm timer lại từ đầu).

2. Dùng VĐK kết nối 3 đèn Led – Xanh, Vàng, Đỏ, kết nối 3 nút nhấn cho 3 đèn và làm lại như phần 1 cho mỗi đèn Xanh, Vàng, Đỏ độc lập.

3. 2. Dùng VĐK kết nối 3 đèn Led – Xanh, Vàng, Đỏ, kết nối 3 nút nhấn cho 3 đèn và làm lại như phần 1 cho mỗi đèn Xanh, Vàng, Đỏ độc lập (SV suy nghĩ kỹ các trường hợp có thể xảy ra).

# MỤC LỤC

TRANG BÌA VÀ TRANG LÓT BÊN TRONG	i

TỜ NHIỆM VỤ LUẬN VĂN/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	ii

LỜI CẢM ƠN	iii

TÓM TẮT LUẬN VĂN	iv

MỤC LỤC	v

DANH SÁCH HÌNH VẼ (NẾU CÓ)	vii

DANH SÁCH BẢNG BIỂU (NẾU CÓ)	viii

PHẦN LIỆT KÊ CÁC TỪ VIẾT TẮT (NẾU CÓ)	ix

CHƯƠNG 1.	HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY THUYẾT MINH	1

1.1.	Giới thiệu	1

1.2.	Qui định về trình bày LV/ĐA TN	1

1.3.	Định dạng khổ giấy	1

1.4.	Định dạng thuyết minh	2

1.5.	Quy định về trình bày công thức (equation)	2

1.6.	Quy định về hình ảnh, hình vẽ (figure)	3

1.7.	Quy định về định dạng bảng biểu (table)	5

1.8.	Quy định về trích dẫn và tài liệu tham khảo	5

1.9.	Nội dung sơ lược các chương	7

CHƯƠNG 2.	HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BẢN VẼ	9

2.1.	Qui định chung	9

2.2.	Bản vẽ lắp	10

2.3.	Bản vẽ chi tiết	11

CHƯƠNG 3.	HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐĨA CD	12

3.1.	Nhãn đĩa CD	12

3.2.	Hướng dẫn tổ chức cây thư mục trên đĩa	12

TÀI LIỆU THAM KHẢO	14

PHỤ LỤC	15

# DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 1.1 Sơ đồ phân tích lực tác dụng lên các bộ truyền động	3

Hình 1.2 Vỏ hộp giảm tốc	4

Hình 1.3 Che kín bộ phận ổ	4

Hình 2.1 Khung tên bản vẽ lắp, TCVN 9163-2012	10

Hình 2.2 Khung tên bản vẽ chi tiết, TCVN 9163-2012	11

Hình 3.1 Minh họa thông tin trên nhãn đĩa CD	12

# DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Bảng tính toán và phân phối tỷ số truyền	5

Bảng 2.1 Danh sách các layer cơ bản sử dụng trong bản vẽ	9

# PHẦN LIỆT KÊ CÁC TỪ VIẾT TẮT

| Ký hiệu chữ viết tắt | Chữ viết đầy đủ |
| --- | --- |
| TKM | Thiết kế máy |
| LVTN | Luận văn tốt nghiệp |
| ĐATN | Đồ án tốt nghiệp |

# TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN pic16F887

  - Khái niệm

Bộ vi điều khiển PIC16F887 là một trong những vi điều khiển phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử. PIC16F887 có nhiều ưu điểm thuận tiện cho việc sử dụng, việc lập trình điều khiển cũng khá đơn giản và linh hoạt.

Một trong những ưu điểm nổi bật của PIC16F887 là sử dụng công nghệ bộ nhớ Flash cho phép ghi/xóa nhiều lần. Vi điều khiển này có tổng cộng 40 chân, trong đó có khoảng 33 chân có thể sử dụng làm I/O. Ngoài ra, PIC16F887 còn tích hợp bộ dao động nội (internal oscillator), giúp giảm linh kiện ngoài và làm mạch gọn hơn.

PIC16F887 cũng được trang bị bộ nhớ EEPROM cho phép lưu trữ dữ liệu lâu dài như thông số cấu hình, mã điều khiển hoặc các dữ liệu cần giữ lại khi mất nguồn.

Bên cạnh đó, PIC16F887 có nhiều cải tiến so với các dòng trước như khả năng cấu hình linh hoạt các chân analog/digital (ANSEL), bộ chuyển đổi ADC 10-bit hoạt động hiệu quả, cùng với các module như Timer, UART, SPI, I2C và Comparator. Nhờ đó, vi điều khiển này có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như hệ thống nhúng, đo lường, điều khiển tự động và các ứng dụng hẹn giờ.

Hình 1.1: Vi điều khiển PIC16F887

  - Thông số kỹ thuật vi điều khiển PIC16F887

Bảng 1: Thông số kỹ thuật của vi điều khiển PIC16F887

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Họ IC | PIC16 |
| Độ rộng data bus | 8 bit |
| Tốc độ | 20 MHz |
| Giao tiếp | I2C, SPI, UART/USART |
| Số cổng I/O | 35 |
| Kích thước bộ nhớ | 14KB (8K x 14) |
| Loại bộ nhớ | FLASH |
| EEPROM | 256 x 8 |
| RAM | 368 x 8 |
| Điện áp cấp | 2V ~ 5.5V |
| Bộ chuyển đổi dữ liệu | A/D 14x10b |
| Loại dao động | Bên trong |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃ ~ 85℃ |
| Kiểu chân | Xuyên lỗ |
| Số chân | 40 |
| Kiểu đóng gói | DIP |

  - Sơ đồ chân

Hình 1.2: Sơ đồ chân PIC16F887

Chân 1: MCLR là chân clear của mạch này. Nó sẽ khởi động lại vi điều khiển và được kích hoạt bởi mức logic thấp, phải được cấp liên tục một điện áp 5V và nếu cấp điện áp 0V thì PIC16F877A sẽ bị đặt lại. Một nút nhấn và một điện trở được kết nối đến chân này. Chân MCLR này luôn được cấp điện áp 5V. Khi muốn khởi động lại mạch. Bạn chỉ cần nhấn vào nút nhấn thì chân MCLR sẽ được đưa về 0 và mạch được đặt lại.

Chân 2 RA0/AN0: PORT A có 6 chân, từ chân số 2 đến chân số 7. Tất cả đều là các chân xuất nhập dữ liệu hai chiều. Chân số 2 là chân đầu tiên của PORT A được sử dụng như một chân tương tự (analog) chân AN0. Nó được tích hợp bộ chuyển đổi analog sang digital.

Chân 3 RA1/AN1: đầu vào tín hiệu analog 1.

Chân 4 RA2/AN2/Vref-: hoạt động như đầu vào analog thứ 2 hoặc chân điện áp tham chiếu âm.

Chân 5 RA3/AN3/Vref+: hoạt động như đầu vào analog thứ 3 hoặc chân điện áp tham chiếu dương.

Chân 6 RA4/T0CKI/C1OUT: Với Timer 0, chân này đóng vai trò là đầu vào xung clock bên ngoài hoặc là đầu ra của bộ so sánh 1.

Chân 7 RA5/SS/AN4: hoạt động như một đầu vào analog thứ 4. Có cổng nối tiếp đồng bộ và là chân SS cho cổng này.

Chân 8 RE0/RD/AN5: PORT E bắt đầu từ chân số 8 đến chân số 10 và là cổng I/O hai chiều. Nó còn là cổng analog thứ 5 hoặc là chân RD (tích cực mức logic thấp) cho cổng slave giao tiếp song song.

Chân 9 RE1/WR/AN6: đầu vào analog thứ 6 và là chân WR (tích cực mức logic thấp) cho cổng slave giao tiếp song song.

Chân 10 RE2/CS/AN7: đầu vào analog 7 và là chân CS cho cổng slave song song.

Chân 11 và 32 VDD: là hai chân cấp nguồn 5V.

Chân 12 và 31 VSS: Các chân tham chiếu nối đất cho I/O và các chân logic và nên được nối với 0V hoặc mắc GND.

Chân 13 OSC1/CLKIN/RA7: Đây là đầu vào bộ dao động thạch anh hoặc xung nhịp bên ngoài. Điểm cải tiến của PIC16F887 là chân này có thể được cấu hình để hoạt động như một chân xuất nhập dữ liệu kỹ thuật số bình thường (RA7) nếu hệ thống sử dụng bộ dao động nội bên trong chip.

Chân 14 OSC2/CLKOUT/RA6: Đây là đầu ra của bộ dao động. Khi sử dụng thạch anh ngoài, nó được nối giữa chân 13 và 14. Trong chế độ sử dụng dao động nội, chân này có thể được cấu hình thành chân xuất nhập dữ liệu kỹ thuật số (RA6) hoặc xuất xung nhịp CLKOUT (bằng 1/4 tần số dao động nội) để đồng bộ với các thiết bị khác.

Chân 15 RC0/T1OCO/T1CKI: PORT C có 8 chân là cổng I/O hai chiều. Trong số đó, chân 15 là chân đầu tiên. Nó có thể là đầu vào xung nhịp của bộ định thời 1 hoặc đầu ra bộ dao động của bộ định thời 2.

Chân 16 RC1/T1OSI/CCP2: đầu vào dao động của bộ định thời 1 hoặc đầu vào capture 2 / đầu ra so sánh 2 / đầu ra PWM 2.

Chân 17 RC2/CCP1: đầu vào capture 1/ đầu ra so sánh 1/ đầu ra PWM1

Chân 18 RC3/SCK/SCL: đầu ra của chế độ SPI hoặc I2C và có thể là I/O cho bộ dao động nối tiếp đồng bộ.

Chân 23 RC4/SDI/SDA: chân dữ liệu trong chế độ SPI hoặc là chân xuất nhập dữ liệu chế độ I2C.

Chân 24 RC5/SDO: chân xuất dữ liệu chế độ SPI.

Chân 25 RC6/TX/CK: là chân xung clock đồng bộ hoặc chân truyền không đồng bộ UART.

Chân 26 RC7/RX/DT: là chân dữ liệu đồng bộ hoặc chân nhận tín hiệu UART.

Các chân 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30: các chân này đều thuộc PORT D, đây là một cổng I/O hai chiều. Khi bus vi xử lý được kết nối, nó có thể hoạt động ncho cổng slave giao tiếp dữ liệu song song.

Chân 33-40 PORT B: đều thuộc PORTB. Trong đó RB0 có thể được sử dụng làm chân ngắt ngoài và RB6 và RB7 có thể được sử dụng làm chân debugger.

Lưu ý: tất cả các chân có nhiều chức năng. Giống như các chân PORT C có thể được sử dụng làm chân I/O digital, cho giao tiếp UART, giao tiếp I2C. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng một chức năng của mỗi cổng tại một thời điểm hoặc bạn phải lập trình nó sao cho bạn có thể chuyển đổi giữa các chức năng khác nhau. Giống như một khi bạn cần một chân để đọc tín hiệu tương tự (analog), sau đó chuyển sang các chức năng khác như đầu ra digital.

# SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN VÀ DANH SÁCH LINH KIỆN

  - Các khối chức năng

    - Vi điều khiển PIC16F887

    - Khối nguồn

    - Khối nạp code

    - Khối dao động

    - Khối nút nhấn

    - Khối LED

  - Sơ đồ mạch điện

  - Danh sách linh kiện

| Tên | Thông số | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| PIC16F887 |  | 1 |
| Tụ điện | Gốm 22pF | 2 |
| Tụ điện | Gốm 100nF | 6 |
| Tụ điện | Hóa 470uF | 1 |
| Điện trở | 10K Ohm | 1 |
| Điện trở | 330 Ohm | 4 |
| Thạch anh | 20 MHz | 1 |
| Hàng rào | Đực 2.54mm 01x05 | 1 |
| Hàng rào | Đực 2.54mm 01x06 | 1 |
| Nút nhấn |  | 3 |
| Terminal | 2 pin | 1 |
| Mạch giảm áp LM2596 |  | 1 |
| LED | Đỏ | 2 |
| LED | Xanh | 1 |
| LED | Vàng | 1 |

# SƠ ĐỒ GIẢI THUẬT

3.1. Yêu cầu: Nhấn nút nhấn, đèn Led sáng. Thả nút nhấn, đèn Led tắt

Hình 3.1. Lưu đồ thuật toán yêu cầu 3.1

Thuật toán điều khiển LED bằng nút nhấn sử dụng phương pháp Polling (thăm dò liên tục). Vi điều khiển liên tục đọc trạng thái của nút nhấn và điều khiển LED tương ứng.

Ban đầu, hàm sys_config() được gọi để cấu hình phần cứng. Chân RB1 được thiết lập là Input để đọc tín hiệu từ nút nhấn, chân RD2 được thiết lập là Output để điều khiển LED. Sau khi cấu hình, chân RD2 được xuất mức GPIO_LOW, nên LED ở trạng thái tắt.

Chương trình đi vào vòng lặp vô hạn while(1). Trong mỗi lần lặp, hàm HAL_GPIO_ReadPin(PORT_B, PIN_1) đọc trạng thái của nút nhấn tại chân RB1.

Nếu giá trị đọc được là GPIO_LOW (nút đang được nhấn), chương trình xuất GPIO_HIGH ra chân RD0 để bật LED.

Nếu giá trị đọc được là GPIO_HIGH (nút được thả), chương trình xuất GPIO_LOW ra chân RD0 để tắt LED.

Sau khi cập nhật trạng thái LED, chương trình quay lại đọc nút nhấn và lặp lại quá trình trên. Việc quét liên tục giúp LED phản hồi gần như ngay lập tức khi người dùng nhấn hoặc nhả nút.

3.3. yêu cầu: Dùng VĐK kết nối 3 đèn Led – Xanh, Vàng, Đỏ, kết nối 3 nút nhấn cho 3 đèn và làm lại như phần 3.1 cho mỗi đèn Xanh, Vàng, Đỏ độc lập

Hình 3.3. Lưu đồ thuật toán yêu cầu 3.3

Thuật toán điều khiển ba LED bằng ba nút nhấn sử dụng phương pháp Polling (thăm dò liên tục). Vi điều khiển lần lượt đọc trạng thái của từng nút nhấn và điều khiển LED tương ứng. Mỗi cặp nút nhấn – LED hoạt động độc lập với các cặp còn lại.

Hàm sys_config() được gọi để cấu hình phần cứng. Các chân RB1, RB2, RB3 được thiết lập là Input để đọc tín hiệu từ ba nút nhấn, còn các chân RD2, RD3, RD4 được thiết lập là Output để điều khiển ba LED. Sau khi cấu hình, cả ba chân RD2, RD3 và RD4 đều được xuất mức GPIO_LOW, nên các LED ban đầu đều tắt.

Chương trình đi vào vòng lặp vô hạn while(1). Trong mỗi chu kỳ lặp, vi điều khiển lần lượt đọc trạng thái của các nút nhấn tại RB1, RB2 và RB3.

Nếu RB1 = GPIO_LOW, chương trình xuất GPIO_HIGH ra RD2 để bật LED 1; ngược lại xuất GPIO_LOW để tắt LED 1.

Nếu RB2 = GPIO_LOW, chương trình xuất GPIO_HIGH ra RD3 để bật LED 2; ngược lại xuất GPIO_LOW để tắt LED 2.

Nếu RB3 = GPIO_LOW, chương trình xuất GPIO_HIGH ra RD4 để bật LED 3; ngược lại xuất GPIO_LOW để tắt LED 3.

Mỗi LED chỉ phụ thuộc vào trạng thái của nút nhấn tương ứng và không ảnh hưởng đến các LED còn lại.

Sau khi cập nhật trạng thái của cả ba LED, chương trình quay lại đầu vòng lặp để tiếp tục đọc các nút nhấn và lặp lại quá trình trên. Nhờ tốc độ quét rất nhanh, các LED phản hồi gần như tức thời với thao tác của người dùng.

# KẾT QUẢ THỰC TẾ

# CẤU TRÚC PROJECT TRÊN MPLAB